Приложение 2

- Техническое задание

на закупку: устройства для вырезки технологических отверстий.

в интересах: филиалов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь».

| 1. Количество (объем) закупаемого товара | В соответствии с Номенклатурой. |
| --- | --- |
| 2. Требуемый срок (график) поставки закупаемого товара | 1-2 квартал 2024 года. |
| 3. Перечень показателей (характеристик) закупаемого товара |  |
| 3.1. описание потребительских свойств | Устройство для вырезки технологических отверстий (далее – эллипсограф) предназначено для придания мундштуку газового резака эллиптической траектории при вырезке отверстий эллиптической формы в стенках стальных труб в различных положениях по периметру. |
| 3.2. технические характеристики и их допустимые отклонения (а также: материал изделия, энергозатраты при эксплуатации, затраты на обслуживание (содержание), производительность и т.д.) | Технические характеристики эллипсографа: - Длина большой оси вырезаемого эллиптического отверстия, измеряемая по наружной поверхности трубы регулируемая в пределах, мм 175÷480; - Разность между длинами большой и малой оси эллиптического отверстия, выполняемого на плоскости, не менее, мм 50; - Угол наклона отверстия под мундштук резака к вертикали при установленном на горизонтальную плоскость эллипсографе, не менее, град 25; - Вес, не более, кг 2; - Габаритные размеры, не более, мм 300×150×100. |
| 3.3. ГОСТ, ТУ и др. ТНПА | Требование не предъявляется. |
| 3.4. спецификация | Требование не предъявляется. |
| 3.5. план, эскиз, чертеж | Требование не предъявляется. |
| 3.6. необходимые качественные показатели | В соответствии с п. 3.2. |
| 3.7. тара, емкость (банка, фляга, бочка, автоцистерна, ж/д цистерна, ящик, упаковка и т.п. – для закупки материалов, масел, жидкостей, краски и т.д.), в которых должен быть поставлен товар | Тара, в которую упаковывается эллипсограф, должна обеспечивать его сохранность при погрузке, разгрузке, транспортировке и хранении. |
| 3.8. при закупках запасных частей к оборудованию: полное наименование и код (шифр, № чертежа), а также заводские номера, дату выпуска и изготовителя эксплуатируемого оборудования, к которому они закупаются, чертеж требуемого изделия (при необходимости), паспорт | Требование не предъявляется. |
| 3.9. дополнительные условия для включения в контракт (необходимость технического обслуживания, инженерно-технического сопровождения, необходимость установки закупаемого оборудования сторонними специалистами, необходимость обучения, нахождение в Едином реестре МТР, отнесение предмета закупки к номенклатуре МТР для ПАО «Газпром», подлежащих контролю качества и корпоративной приемке в организациях-изготовителях и пр.) | - Предприятие-изготовитель и марка эллипсографа должны быть включены в «Перечень №1 МТР по сварочному производству, соответствующих требованиям ПАО «Газпром» и допущенных к применению на объектах Общества с рабочим давлением среды свыше 1,2 МПа (не входящие в Перечень групп МТР от 02.03.2022 №06-328 и Единый Реестр МТР ПАО «Газпром»). - Эллипсограф должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, изготовленным не ранее 2023 года в соответствии с нормативно-технической и конструкторской документацией предприятия-изготовителя. - В случае поставки эллипсографа, не применявшегося до настоящего времени в ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», с целью проверки его технических характеристик поставщик организует проведение полевых испытаний эллипсографа до заключения договора (при необходимости, определяемой Заказчиком на момент проведения процедуры маркетинговых исследований). - Наличие сервисного центра на территории Республики Беларусь, гарантийное обслуживание и ремонт эллипсографа. В случае отсутствия сервисного центра на территории Республики Беларусь и при наступлении гарантийных обязательств Поставщик должен организовать гарантийное обслуживание и ремонт эллипсографа на территории иного государства, обеспечить за свой счет его доставку к месту гарантийного обслуживания и ремонта и возврат Заказчику. |
| 3.10. документация и разрешения, требуемые для подтверждения соответствия товара требованиям законодательства Республики Беларусь, локальными нормативными правовыми актами ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» и ПАО «Газпром» (паспорта, сертификаты, реестры, разрешения на применение, ИНТЕРГАЗСЕРТ и др.) | - Паспорт (руководство по эксплуатации) на русском языке и др. документация согласно законодательству Республики Беларусь. - Сертификат соответствия системы добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ на продукцию (действующий). |
| 4. Плановый срок ввода в эксплуатацию или начало применения | В соответствии с заявками филиалов на 2024 год. |
| 5. Требования по гарантии закупаемого товара | С момента поставки не менее гарантийного срока завода-изготовителя, но не менее 12 месяцев. |
| 6. Предполагаемые изготовители товаров | ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», РФ или аналог. |
| 7. Предполагаемые марки, модели | «Ж08А7960» или аналог. |
| 8. Код ОКПД2 | 28.41 или согласно информации поставщика или завода-изготовителя |